HƯỚNG DẪN NẠP FIRMWARE

Hệ thống giám sát môi trường

Board: ESP32-S3 Custom PCB

Firmware: NhaKinh (C003) + Water (C004)

Version: 1.0.0

Tai lieu danh cho nap code lan dau

27/09/2026

# MUC LUC

1. Chuan bi phan cung

2. Cai dat phan mem

3. Tai va mo source code

4. Chinh sua cau hinh truoc khi nap

5. Nap code vao board

6. Kiem tra hoat dong

7. Xu ly su co thuong gap

8. Phu luc

# 1. CHUẨN BỊ PHẦN CỨNG

## 1.1. Danh sách chuẩn bị

Board Nhà Kính và Board Water

Dây cáp Micro USB (loại có thể truyền data)

Máy tính cài Arduino IDE (co cong USB)

[!] LƯU Ý: Dùng loại cáp Micro USB có truyền DATA. Một số cáp giá rẻ chỉ có 2 dây để sạc (VCC + GND), không truyền được dữ liệu.

## 1.2. Kết nối với máy tính

Cắm dây Micro USB vào cổng Micro USB trên board ESP32-S3, đầu còn lại cắm vào máy tính.

Hinh 1: So do ket noi board ESP32-S3 voi may tinh qua Micro USB

# 2. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

## 2.1. Tải và cài Arduino IDE 2.x

Bước 1: Mở trình duyệt, vào trrang: https://www.arduino.cc/en/software

Bước 2: Chọn phiên bản Arduino IDE 2.x cho Windows (Win 10 and newer, 64 bit)

Bước 3: Nhấn "JUST DOWNLOAD"

Bước 4: Chạy file .exe đã tải, nhấn Next -> Install -> Finish

## 2.2. Thêm board ESP32-S3 vào Arduino IDE

Bước 1: Mở Arduino IDE

Bước 2: Vào menu File -> Preferences

Bước 3: Tại ô "Additional Boards Manager URLs", dán URL:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Bước 4: Nhấn OK

Bước 5: Vào menu Tools -> Board -> Boards Manager

Bước 6: Tìm kiếm "esp32"

Bước 7: Chọn "esp32 by Espressif Systems" -> nhan Install

## 2.4. Cài đặt thư viện cần thiết

Vào menu Sketch -> Include Library -> Manage Libraries. Tìm va cài lần lượt các thư viện:

| Thư viện | Tác giả | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PubSubClient | Nick O'Leary | Giao tiep MQTT |
| ArduinoJson | Benoit Blanchon | Parse JSON cho FOTA |
| DHT sensor library | Adafruit | Cam bien DHT12 |
| MS5611 | Rob Tillaart | Cam bien ap suat |
| DFRobot_B_LUX_V30B | DFRobot | Cam bien anh sang |
| ModbusMaster | Doc Walker | Giao tiep RS485 |

# 3. TẢI VÀ MỞ SOURCE CODE

Bước 1: Tải source code tại: https://github.com/nlchthetransistor/Environmental-Parameter

Bước 2: Giải nén file

Bước 3: Trong thu muc da giai nen:

Board Nha Kinh: Mo file NhaKinh/NhaKinh.ino

Board Nuoc: Mo file Water/Water/Water.ino

# 4. CHINH SUA CAU HINH TRUOC KHI NAP

[!] CANH BAO: Bước QUAN TRỌNG NHẤT. Chỉnh sửa đúng tên và mật khẩu wifi, domain MQTT

Mo file .ino trong Arduino IDE. O dau file se thay phan cau hinh nhu sau:

Hinh 2: Vung cau hinh can chinh sua (mui ten do = BAT BUOC doi)

## 4.1. Cac thong so BAT BUOC chinh sua

(1) WiFi SSID - Ten mang WiFi tai hien truong

#define WIFI_SSID     "TenWiFiTaiHienTruong"

Doi "Transistor" thanh ten WiFi thuc te tai noi dat thiet bi. Chu y: Phan biet chu HOA/thuong.

(2) WiFi Password - Mat khau WiFi

#define WIFI_PASS     "MatKhauWiFi"

Doi "hieuvjppro218" thanh mat khau WiFi thuc te.

(3) MQTT Broker - Dia chi server (neu thay doi)

#define MQTT_BROKER   "45.117.179.192"

Neu server van la 45.117.179.192 thi KHONG can doi. Neu da chuyen domain moi thi doi tuong ung.

## 4.2. Kiem tra MQTT Client ID

Moi board phai co Client ID rieng, KHONG DUOC TRUNG:

Board Nha Kinh:  #define CLIENT_ID  "C003_NhaKinh"

Board Nuoc:      #define CLIENT_ID  "C004_Water"

# 5. NAP CODE VAO BOARD

## 5.1. Chon dung Board trong Arduino IDE

Vao menu Tools -> Board -> esp32 -> ESP32S3 Dev Module

## 5.2. Chon dung COM Port

1. Cam board vao may tinh qua USB

2. Vao menu Tools -> Port

3. Chon COM port moi xuat hien (thuong la COM3, COM4...)

[i] Neu khong thay COM port: kiem tra lai cap USB (phai loai truyen data) hoac cai driver (xem muc 2.2)

## 5.3. Cau hinh Partition Scheme (QUAN TRONG cho OTA)

1. Vao menu Tools -> Partition Scheme

2. Chon: "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/312KB SPIFFS)"

[!] CANH BAO: Neu chon sai Partition Scheme, chuc nang cap nhat firmware tu xa (OTA) se KHONG hoat dong!

Hinh 3: Cai dat Arduino IDE cho ESP32-S3 (tham khao)

## 5.4. Cau hinh USB CDC On Boot

Vi board dung USB native (chan USB+/USB-):

Vao menu Tools -> USB CDC On Boot -> chon Enabled

## 5.5. Upload code

1. Nhan nut Upload (mui ten -> o goc trai tren) hoac Ctrl+U

2. Cho qua trinh compile (bien dich) - mat 1-3 phut lan dau

3. Khi thay dong "Connecting...." - neu board khong tu vao che do nap:

Nhan giu nut BOOT tren board

Nhan nhanh nut RESET 1 lan

Tha nut BOOT sau 1 giay

4. Cho den khi thay "Hard resetting via RTS pin..." -> NAP XONG!

# 6. KIEM TRA HOAT DONG

## 6.1. Mo Serial Monitor

1. Trong Arduino IDE, vao menu Tools -> Serial Monitor (hoac Ctrl+Shift+M)

2. Chon baud rate: 115200 (goc duoi ben phai)

3. Nhan nut RESET tren board (hoac rut cam lai USB)

## 6.2. Kiem tra output - Board Nha Kinh (C003)

Serial Monitor se hien:

Ket noi WiFi: TenWiFi

......

Da ket noi WiFi, IP: 192.168.1.xxx

Dang dong bo NTP......

Da dong bo NTP!

MS5611 da ket noi thanh cong!

Khoi dong cam bien anh sang SEN0390...

Dang ket noi MQTT...Da ket noi!

-----------------------------

Cap nhat cam bien:

Nhiet do: 26.50 *C

Do am: 65.30 %

Ap suat: 0.99876 atm

Lux: 1520 lx

-----------------------------

Sent MQTT: C003_T_26.50

Sent MQTT: C003_H_65.30

## 6.3. Kiem tra output - Board Nuoc (C004)

Dang ket noi WiFi......

WiFi thanh cong.

Dong bo NTP thanh cong.

Dang ket noi MQTT...Thanh cong

DO=7.82 pH=6.85 EC=1.23 TempAvg=26.40

## 6.4. Dau hieu hoat dong binh thuong

LED tren board nhap nhay moi vai giay (chop 200ms)

Serial Monitor hien du lieu cam bien lien tuc

Co dong "Sent MQTT" hoac khong co dong loi MQTT

Kiem tra dashboard web (neu co) de xem data hien thi

# 8. PHU LUC

## 8.1. Tong hop cau hinh Arduino IDE

| Thong so | Gia tri |
| --- | --- |
| Board | ESP32S3 Dev Module |
| Port | COMx (chon port xuat hien khi cam board) |
| Partition Scheme | Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/312KB SPIFFS) |
| Upload Speed | 921600 |
| USB CDC On Boot | Enabled |
| Flash Size | Mac dinh (thuong 8MB hoac 16MB) |
| PSRAM | Mac dinh (Disabled neu board khong co PSRAM) |

## 8.2. Thong tin MQTT Topics

| Topic | Huong | Mo ta |
| --- | --- | --- |
| sensor/data | Board -> Server | Gui du lieu cam bien |
| fota/C003 | Server -> Board | Trigger OTA cho Nha Kinh |
| fota/C004 | Server -> Board | Trigger OTA cho Nuoc |
| fota/status | Board -> Server | Bao trang thai OTA |

## 8.3. Payload format

NHA KINH (C003):

C003_T_25.50    -> Nhiet do = 25.50*C

C003_H_65.30    -> Do am = 65.30%

C003_P_0.99876  -> Ap suat = 0.99876 atm

C003_L_1520     -> Anh sang = 1520 lux

NUOC (C004):

C004_DO_7.82    -> DO = 7.82 mg/L

C004_PH_6.85    -> pH = 6.85

C004_EC_1.23    -> EC = 1.23 mS/cm

C004_T_26.40    -> Nhiet do nuoc = 26.40*C